Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.2	Frånluftsdon monterade i tak

FDxx

Kvadratiskt frånluftsdon med aluminiumraster av Lindabs fabrikat typ GS23V-E med tryckfördelningslåda typ MBB eller likvärdigt. Linjärt konspjäll och avläsningsbar flytande K-faktorskala.

Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Undertakstyp: 1-14

Dim:	GS23-V-E-0-XXX-x + MBB-XXX-XXX-E	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.2	Frånluftsdon monterade i tak

FDxx

Kvadratiskt frånluftsdon med aluminiumraster av Lindabs fabrikat typ GS23V-E med tryckfördelningslåda typ MBE eller likvärdigt.

Bladspjäll med fast k-faktor.

Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till linjärt konspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Undertakstyp: 1-14

Dim:	GS23-V-E-0-XXX-x + MBE-XXX-XXX	x st