| AMA-koder: Plafond XD |  |  | Sida 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod | Text |  | Mängd |
| P | APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |
| PT | RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE |  |  |
| PTC | RUMSKYLAPPARATER |  |  |
| PTC.3 | Kylbafflar och konvektorer |  |  |
| PTC.31 | Kylbafflar |  |  |
| PTC.312 | Kanalanslutna Tilluftbafflar Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Plafond XD eller likvärdig. För synligt montage i takvinkel eller på vägg och 1 vägs luftspridning i angiven riktning. Baffeln skall ha Separat teknikdel och hölje med anpassningsbar design. Max ljudeffekt 25 dBA. Baffeln skall vara Eurovent certifierad samt vara CE märkt. Plafond XD beskrivningskod teknikdel: PLA-aa-bb-ccc-ddd-eeee-f,f-gg-hh-ii-j -aa: Montagesätt: FC (dikt takvinkel), FW (distans till tak) -bb: Anslutningsdimension vatten: Ø12mm -ccc: Anslutningsdimension luft: Ø125mm -ddd: Anslutningstyp och luftriktning: A1L, A1R, A3L, A3R -eeee: Batteri: 0800 (enbart kyla eller värme), 0804 (kyla + värme) -f,f: Längd teknikdel: 0,8m – 3,2m i steg om 0,1m -gg: Dystryck (Pa) -hh: Luftflöde (l/s) -ii: JetCone position för specificerat dystryck och flöde (P0-P9). -j: Spridningsbild: S,M,L (Short, Medium Long) Exempel teknikdel: TB1 PLA-FC-12-125-A1L-0800-1,5-60-20-P6-S +Reglerventil Linflow +Ställdon 0-10V NC, 1m kabellängd +Flexibla slangar 400mm. Släta rörändar 12mm TB2 PLA-FC-12-125-A3R-0800-2,4-60-25-P6-M +Reglerventil Linflow +Ställdon 0-10V NC, 1m kabellängd +Flexibla slangar 400mm. Släta rörändar 12mm |  | 48 st. 16 st. |
| AMA-koder: Plafond XD |  |  | Sida 2 |
| Kod | Text |  | Mängd |
|  | Plafond XD beskrivningskod Designhölje: PLA-AA-BBBB-CCCC-DDD-EEEE -AA: DC (Design Cover), SC (Side Cover) -BBBB: Design: Badge, Clyp, Alea, Cubo, Gap, Trac, Zune, -CCCC: Exakt längd i mm (200-3600mm) -DDDD: Perforeringstyp: Slot, DotX2, Square, M6F, NON -EEEE: Kulör RAL: 9003, 9010, Annan RAL-kulör Exempel Designhölje: TB1: PLA-DC-Badge-2000-NON-9003 TB2: PLA-DC-Clyp-3200-Slot-9003 (Vägg till vägg montage. Exakt längd måttas på plats) Tillbehör: Designgavel (DG) TB1, PLA-DG-Badge-9003 |  | 48 st. 16 st. 96 st. |