Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ KVAPL 3 eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av mineralull (stenull) som har ytskikt i svart glasväv.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

Dimension exempel:

KVAPL-100-300-3	x st

KVAPL-800-1250-3	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd öppningsbar ljuddämpare med cirkulär anslutning

av Lindabs fabrikat typ KVAPL 4 eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av mineralull (stenull) som har ytskikt i svart glasväv.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- Öppningsbar

Dimension exempel:

KVAPL-100-300-4	x st

KVAPL-800-1250-4	x st